泰安市禾洋石油物资有限公司新泰第一加油站

经营危险化学品

现状评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 泰安市禾洋石油物资有限公司新泰第一加油站经营危险化学品现状评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 该加油站主要建有站房、罩棚、油罐区、加油区等。加油区在站房西侧，现有4台加油机，4台双枪加油机，加油采用潜油泵式（1台92#汽油、1台95#汽油、2台柴油）；油罐区位于站房东北侧非车行道下方，现有5台20m³埋地双层储罐（1台92#汽油罐、1台95#汽油罐、2台柴油罐、一台停用），4台油罐均安装了液位仪、检漏仪；汽油、柴油卸油口位于罐区南侧；通气管4根位于罐区北侧，该站设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气回收装置（三次油气回收系统）。按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：油罐总储量为80m³，柴油储罐容积折半计入总容积为60m³，该站属三级加油站。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 辛磊 |  |  |
| 项目组成员 |  | 赵燕 |  |  |
|  |  | 马琳琳 |  |  |
|  |  | 赵云峰 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 刘卫国 |  |  |
| 报告编制人 |  | 辛磊 |  |  |
| 报告审核人 |  | 崔强 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 孙虎 |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 2025.3.20 | 辛磊 赵燕 | 初访 |
|  |  | 2025.3.28 | 辛磊 赵燕 | 现场考察 |
|  |  | 2025.4.1 | 辛磊 赵燕 | 现场检查 |
|  |  | 2025.4.6 | 辛磊 赵燕 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2025.5.25 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

加油站现场照片

第二章 加油站概况

#### 第一节 加油站基本情况

泰安市禾洋石油物资有限公司新泰第一加油站位于新泰市东杏山坡村南500米处徐博路南侧，加油站东南侧是商贸城，西北侧是汽修厂、架空通信线、架空电力线、G205国道，西南侧是汽修厂，东北侧是商贸城。该站经营许可范围为汽油，柴油，现其主要经营储存汽油、柴油。此次现状评价报告与三年前报告相比，1台92#双枪加油机改为1台95#双枪加油机，并在加油机上设置了无线可燃气体报警装置，其余周边环境、站内设备设施、主要建构筑物未发生变化。

该加油站主要建有站房、罩棚、油罐区、加油区等。加油区在站房西侧，现有4台加油机，4台双枪加油机，加油采用潜油泵式（1台92#汽油、1台95#汽油、2台柴油）；油罐区位于站房东北侧非车行道下方，现有5台20m³埋地双层储罐（1台92#汽油罐、1台95#汽油罐、2台柴油罐、一台停用），4台油罐均安装了液位仪、检漏仪；汽油、柴油卸油口位于罐区南侧；通气管4根位于罐区北侧，该站设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气回收装置（三次油气回收系统）。按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：油罐总储量为80m³，柴油储罐容积折半计入总容积为60m³，该站属三级加油站。

表2.1-1 加油站的等级划分

| 加油站等级 | 加油站油罐容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积V | 单罐容积 |
| 一级 | 150＜V≤210 | ≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | ≤50 |
| 三级 | V≤90 | 汽油罐≤30，柴油罐≤50 |

注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该站现有职工5人，其中主要负责人1人，安全生产管理员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证，详见附页。

加油站于2008年12月23日取得了新泰市公安消防大队出具的《建筑工程消防验收的意见书》，证书编号：新公消(建验)字[2008]第0184号，详见附件。

新泰市房地产管理局于2009年12月5日颁发了《房屋所有权证》 编号：新房权证新泰市字第GF200900119号，有效期至2047年7月26日止，详见附件。

加油站于2023年03月06日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第 3709024001号，证书有效期至2027年04月17日，证书见附件。

加油站于2024年4月26日换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁泰危化经[2024]000266号，证书有效期至2027年5月17日，证书见附件。

该站编制了生产安全事故应急预案，于2024年4月15日在新泰市应急管理局进行了备案，备案编号为：370982-2024-0061，详见附件。

山东泰吉检测技术有限公司于2024年11月28日对该站进行了相关防雷设施的检测，出具了合格的《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：泰吉雷检字[2024]XTWH-179号，防雷类别：二类，结论为“合格：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求”，有效期至2025年06月05日，检测报告见附件。

2025年05月22日，泰安市质量技术检验检测研究院（泰安市特种设备检验研究院）对该站可燃气体探测器进行了检定，出具了《校定证书》，有效期至2026年5月21日，结论为“合格”，详见附件。

该站在阳光财产保险股份有限公司东营中心支公司投保安全生产责任保险，保险期限2024年09月03日至2025年09月02日，详见附件。

该站建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，执行情况较好。

该站各项安全管理制度健全，有生产经营单位生产事故应急预案，并定期进行应急救援演练。该加油站消防器材配备齐全，加油站配备了35kg推车式干粉灭火器2具，5kg手提式干粉灭火器24具，CO2灭火器4具，灭火毯6块，消防锨4把，消防桶4个，消防沙池2m3。

该加油站按功能分区布置，有油罐区、加油区、站房，布置较合理。

站房地上一层（砖混），罩棚为钢架结构。该站基本情况见下表2.1-2。

表2.1-2 加油站基本情况表

| 企业名称 | 泰安市禾洋石油物资有限公司新泰第一加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 山东省新泰市东杏山坡村南500米徐博路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 | 17862122925 |  | 传 真 |  |  |  | — | 邮政编码 |  | 271000 |  |
| 经营产品 | 汽油，柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 新泰市行政审批服务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 郭英俊 |  |  |  |  | 站长 |  | 王伟 |  |  |  |
| 职工人数 | 5人 | 站长 |  |  |  | 1 |  | 安全员 |  | 1 |  |
| 经营场所 | 产 权 | 自有☑租赁□承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站房面积 | 196.56㎡ |  | 罩棚面积 |  | 917.7㎡ |  | 罩棚高度 |  | 9m |  |
| 储存设施 | 汽油 | 1个92#汽油罐、1个95#汽油罐，每罐容积为 20 m³ |  |  |  |  |  | 是否为双层罐：是☑否□ 储存能力：80m3 |  |  |  |
|  | 柴油 | 共2个柴油罐，每罐容积为 20 m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油设施 | 加油机 | 共4台加油机；分别为4台双枪加油机 （1台92#汽油、1台95#汽油，2台柴油加油机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油方式 | 潜油泵式☑ 自吸式□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 | 推车式35 kg干粉灭火器 | 2具 |  | 5kg手提式干粉灭火器 |  |  |  | 24具 |  |  |  |
|  | CO2灭火器 | 4具 |  | 消防锨 |  | 4把 |  | 灭火毯 |  |  | 6块 |
|  | 消防桶 | 4个 |  |  | 消防沙池 |  |  |  | 2m3 |  |  |

第四章 评价单元划分与评价方法选择

- 第一节 评价单元的划分

划分评价单元时，一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元，评价单元相对独立，具有明显的特征界限。下面是两种常用的评价单元划分原则和方法。

一、以危险有害因素的类别为主划分评价单元

1、对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。

2、将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。

二、以物质特征划分评价单元

评价过程中常按装置工艺功能、布置的相对独立性、工艺条件及贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量等划分评价单元。

由于评价要求和目的不同，并且各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。

根据上述常用的评价单元划分原则和方法，以及《安全评价通则》中关于安全评价报告主要内容和要求的规定结合该项目的特点和实际情况，将评价内容划分为以下四个单元：

1、安全管理；

2、站址选择及总平面布置；

3、加油工艺及设施；

4、其它安全设施等。

- 第二节 评价方法的选择

在进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、系统性、针对性和合理性的原则。

在选择安全评价方法时，应首先详细分析被评价的系统，明确通过安全评价要达到的目标，即通过安全评价需要给出哪些、什么样的安全评价结果；然后应收集尽量多的安全评价方法，将安全评价方法进行分类整理，明确被评价的系统能够提供的基础数据、工艺和其它资料；再根据安全评价要达到的目标以及所需的基础数据、工艺和其它资料，选择适用的安全评价方法。

根据本次安全评价的特点，结合泰安市禾洋石油物资有限公司新泰第一加油站的具体情况，选用安全检查表、事故树法及危险度评价法对加油站进行评价。具体应用如下表所示：

表4.2-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全检查表 | 危险度评价法 | 事故树法 |
| 1 | 安全管理单元 | ★ |  |  |
| 2 | 站址选择及总平面布置 | ★ |  |  |
| 3 | 加油工艺及设施 | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 其它安全设施 | ★ |  |  |

注：表中“★”表示采用的评价方法。

第六章  安全对策措施及建议

- 第一节 存在的问题及整改建议

通过现场检查和审查有关资料，发现以下问题：

表6.1-1  现场存在问题表

| 序号 | 企业存在的问题 | 整改建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分罩棚立柱未设置防撞措施 | 罩棚立柱应设置防撞措施 |
| 2 | 液位仪，测漏仪未设置UPS电源 | 液位仪，测漏仪应设不间断电源 |