安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 赣州市博德节能环保新材料有限公司危险化学品储存经营项目安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年10月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 | 37250438462 |
|  | 蓝家财 | CAWS530000230200862 | 042916 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、蓝家财 2025年9月1日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、蓝家财 2025年10月26日 |  |  |
| 项目简介 | 赣州市博德节能环保新材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于成立于2021年8月31日，注册地位于江西省赣州市南康区龙华镇龙华工业园（沙田塅村），法定代表人温福明，注册资本100万元，统一社会信用代码91360782MA7BBPKH4D，登记机关：赣州市南康区行政审批局；2022年12月2日经赣州市南康区行政审批局下发了《危险化学品经营许可证》，登记编号：赣康行审危化经字［2022]000053号，许可经营范围：硫酸、盐酸、硝酸、双氧水（过氧化氢溶液含量>8%）、液碱、次氯酸钠溶液、氢氧化钠（带储存设施经营）；过硫酸钠、硫化钠、氯酸钠、氨水、磷酸、冰醋酸、甲苯、二甲苯、丙酮、含危化品的成品油漆、含易燃溶剂的涂料[闭杯闪点≤60℃]（不带仓储）。《危险化学品经营许可证》有效期：2022年12月02日至2025年12月01日。 本次安全现状评价是针对评价范围内的物料、储存装置、公用工程及辅助设施，安全管理所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律法规、规章及标准规范的规定和要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，检查评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程中、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。 |  |  |
| 工艺流程 | ## 生产工艺 31%盐酸、32%氢氧化钠溶液、50%双氧水溶液、27.5%双氧水溶液、68%硝酸、10%次氯酸钠、98%工业硫酸、98%试剂硫酸、80%工业硫酸、70%工业硫酸、50%工业硫酸等由具有危险化学品资质的槽罐车辆运输至现场，通过专用化工物料泵泵至厂区相应的储罐内储存，该公司根据市场需求量，各种化学品灌至专用槽罐车或专用包装桶。整个过程以销定产。 储罐液位与储罐的进料管切断阀、进料泵连锁，当到达高高液位时关闭阀门和停输送泵以防冒顶泄漏。罐区贮罐的低低液位也与输送泵联锁停泵。包装（罐装）作业采用自动罐装装置，罐装物料通过DN25管连接包装桶，进料量由流量计计量，当进料量达到设定的要求时，流量计发出信号，联锁进料管上电磁阀进行进料切断，完成一次罐装作业；双氧水设有温度联锁喷淋，在辅助房一楼控制室控制。 盐酸、硝酸储罐释放的酸性气体和罐装盐酸、硝酸储罐释放的酸性气通过风机抽取尾气到碱性尾气吸收塔，吸收后的尾气达标后排放。 袋装固态化学品或桶装的液态化学品根据订单装车运送。 不带仓储的磷酸、冰醋酸、聚丙烯酰胺、工业酒精、氨水（20%）、甲苯、二甲苯、丙酮、油漆、涂料、过硫酸钠、硫化钠、氯酸钠等当有客户需要时，企业购买再出售给客户，整个过程不储存。 固体氢氧化钠、纯碱、氯化铵、硫酸亚铁、硫酸铜、聚合氯化铝、柠檬酸、氯化钙直接从生产单位购进，储存于仓库中，可直接装车外售。 企业有时根据客户需求，在灌装区将硫酸、盐酸进行稀释后进行销售。 所有危险化学品的运输均应由取得危险化学品资质的车辆及专人进行运输。企业应对进入厂内的危险化学品进行检验核对后，才能验收卸车。 1、危险化学品经营的流程： 接受客户订单日单日 联系生产公司基地 生产基地发货 接收货物并储存 装车、分装包装 发货至客户 单日 图2.4-1 带仓储的经营模式工艺流程示意图 - 罐装工艺流程： 25L包装桶 自动计量罐装机 成品 装车 发货至客户 发货至客户 发货至客户 发货至客户 单日 图2.4-2 罐装工艺流程示意图 - 尾气吸收工艺流程： 酸性尾气 引风机 碱性吸收塔 尾气排放 发货至客户 发货至客户 发货至客户 图2.4-3 尾气吸收工艺流程示意图 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |