安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 江西尔镁化工有限公司年生产2.5万吨硫酸镁、2.5万吨氯化镁项目(一期)安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年11月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 熊克书 | S011035000110192001546 | 027024 |
| 项目组成员 | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 谢雨飞 | CAWS350000230200227 | 043378 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 熊克书2025年10月30日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 谢雨飞2025年11月20日 |  |  |
| 项目简介 | 江西尔镁化工有限公司于 2019 年 03 月注册成立，公司位于江西省吉安市新干县大洋洲盐化城（化工集中区），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：蕈焕富，统一社会信用代码；91360824MA38E6K50M；江西尔镁化工有限公司的经营范围:无机盐研发、制造、批发、零售；镁制品制造、批发、零售；许可项目；饲料添加剂生产，肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非食用盐加工，非食用盐销售，饲料添加剂销售，肥料销售（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 江西尔镁化工有限公司在役生产装置为年生产2.5万吨硫酸镁、2.5万吨氯化镁建设项目（一期）及其配套公用、辅助设施，主要产品为无水硫酸镁、一水硫酸镁、七水硫酸镁。 对该企业生产过程中所涉及的化学品进行辨识：该工程涉及的硫酸、天然气（燃料）属于危险化学品。其中硫酸属于第三类易制毒化学品，天然气（燃料）属于重点监管的危险化学品。 该企业不涉及重点监管的危险化学品，不涉及重点监管的危险化工工艺，在役生产装置生产和储存的危险化学品不构成危险化学品重大危险源。 该企业不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制爆危险化学品、特别管控危险化学品、监控化学品。。 |  |  |
| 工艺流程 | 1 、工艺流程简述 本项目将 98%硫酸与氧化镁反应，经过过滤、结晶、离心得到七水硫酸 镁。项目生产硫酸镁包括无水硫酸镁、一水硫酸镁和七水硫酸镁，无水硫酸 镁和一水硫酸镁均在七水硫酸镁基础上进一步烘干制得。 2 、工艺主要操作步骤 （1）七水硫酸镁 七水硫酸镁生产工艺主要包括混合硫酸、过滤、结晶、离心、烘干、筛 分工艺，具体如下： ① 反应 将水和母液（来自离心后回用母液）泵入反应罐 R1101A~C 中，然后通 过人工定量把氧化镁（纯度 85%）投入到下料斗，再由下料斗加入反应罐中； 硫酸从计量罐，通过现场流量计缓慢加入反应罐中，该反应为放热反应，通 过加入硫酸的速度控制反应罐的温度在 100℃左右，反应时间约为 3 小时，反应完成后 PH 为 5.5 左右。进行搅拌来制备产品。 ②过滤 氧化镁中的杂质主要为氧化钙，与硫酸会发生反应生成不溶于水的硫 酸钙。生产过程中将生成的硫酸镁溶液通过液下泵打入到箱式压滤机进行过 滤，去除杂质，压制脱水产生滤渣（含水率 22.6%），滤渣进入洗泥池，搅 洗之后进入隔膜压滤机压滤完成滤渣装袋委外处理；滤液进入下一工序结 晶。 ③结晶、离心 滤液进入硫酸镁专用结晶罐，向结晶罐夹套内通入循环冷却水，开启搅 拌进行结晶，待结晶器温度降至 38~40℃ , 视为结晶完成，结晶时间一般为 8~ 10 小时。结晶产生的 MgSO4·7H2O 进入自动离心机，将晶体与母液分离。回流母液量约为800t/a。离心母液返回至反应罐套用。离心固体物进入下一工序烘干。 ④烘干 通过硫酸镁专用回转窑干燥晶体，回转窑通过天然气燃烧器加热空气提 供热源，热空气不与回转窑中产品接触，热空气直接对烘干机滚筒加热，达 到升温干燥的目的。烘干完成进入冷却滚筒冷却，冷却到常温后进行包装。 MgSO4·7H2O 每小时产量 5 吨左右，经过 0.5~ 1mm ，1~4mm，2~4mm 筛选 机筛选后，其中筛选机为密闭结构，此过程无粉尘外排。筛选好的产生进行 包装，产品纯度 99%以上。 （2）一水硫酸镁 天然气燃烧器通过燃烧天然气产热。七水硫酸镁通过 200℃左右的回转 窑和350℃左右的回转窑内加热失去 3~4 个表面结晶水，后在 550℃左右的 多层干燥机内加热生成一水硫酸镁，通过控制多层干燥机的温度参数来控制 低温和高温，加热过程中结晶水于水汽的形式散失，进入空气。生产过程中 控制加热时间来控制产品的产生量，每小时产出成品量为 1.3 吨左右。 （3）无水硫酸镁 天然气燃烧器通过燃烧天然气产热，加热过程中结晶水于水汽的形式散 失，进入空气。生产过程中控制加热温度来控制产品的产生量，每小时 产出成品量为 1 吨左右。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |