安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 江铃汽车集团（南昌）富山能源有限公司江铃加油站安全现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年12月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 | 37250438462 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.11.26 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.12.06 |  |  |
| 项目简介 | 江铃汽车集团（南昌）富山能源有限公司江铃加油站（以下简称“该加油站”）位于江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汽车大道936号。企业类型为：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) ；企业负责人为胡国水；统一社会信用代码为91360121MAC6Q8KJ02；许可项目：成品油零售，食品销售，酒类经营，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售，劳动保护用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），洗车服务，机动车充电销售，日用百货销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 江铃汽车集团（南昌）富山能源有限公司江铃加油站，营业执照信息：成立日期：2023年01月19日；发证机关：南昌县市场监督管理局；注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汽车大道936号。 该站成品油零售经营批准证书有效期：2023年03月30日至2028年03月29日；发证机关：南昌市商务局。 于2023年01月17日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：赣洪应急经（甲）[2023]000004号，有效期为2023年01月20日至2026年01月20日；自上次换证至今未发生安全生产事故。 站内设有加油机为：1台四枪加油机及5台双枪加油机,设有 7 台双层SF埋地卧式储罐布置在罐池内，由西至东为30m³的95#汽油罐1台、30m³的92#汽油罐2台、30m³的0#柴油罐2台、30m³的-10#柴油罐2台，油品总贮存能力为150m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),汽油卸油、加油设置了油气 回收系统。油罐均为SF双层埋地油罐，汽油设置卸油及加油油气回收系统，输油管道采用双层复合材料。设有油罐泄漏检测报警仪、高低液位报警仪、管道泄漏检测报警仪，油罐卸车点附近设置固定式防静电接地夹，油罐采用直埋方式，并设抗浮基础。该加油站涉及的危化品为柴油和汽油，不涉及重点监管的危险化工工艺，汽油属于重点监管的危险化学品，不构成重大危险源。 |  |  |
| 工艺流程 | 工艺流程 工艺流程主要分为卸油、储油、加油、量油四部分。工艺能保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。 （1）卸油 该站汽油采用密闭卸油方式。油槽车进入加油站停稳后。用静电接地报警仪将车辆与接地体相连。静止五分钟后。将油气回收软管连到油罐车油气回收口，再连到油罐的油气回收快速接口。打开油罐回收口阀门。再将卸油软管与油槽车卸口相连，再连接到油罐卸油快速接口上。打开油罐的进口阀门，再打开槽车出口阀门。油槽车内油品靠自重压入油罐，罐内气体通过油气回收软管进入槽车，实现密闭卸油。卸完油后静止五分钟，关闭槽车卸油口阀门，再依次关闭油罐进口阀门、油罐油气回收口阀门，拆除卸油软管、再拆除油气回收软管，断开静电接地连线，油槽车驶出加油站。 油罐车密闭卸油工艺基本流程如下： 油气回收口 油气回收管道 油罐车 快速接头 密闭卸油口 汽油储罐 阀门 胶管 图2.2-2 油罐车汽油密闭卸油工艺流程框图 该站柴油采用密闭卸油方式。油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，用防静电接地报警器的接地夹接地后，稳油5分钟，连接软管快速接头，打开油罐车阀门通过软管卸入相应油罐。 油罐车 胶管 快速接头 密闭卸油口 储罐 通气管 阻火器 阀门 图2.2-3 油罐车柴油密闭卸油工艺流程框图 （2）储油 对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。 （3）加油 采用正压式加油工艺。当给车辆加汽油时，开启潜油泵（设在油罐内）将地下油罐的油品抽出，通过加油枪加至车辆的油箱。当气液比不足时，罐内形成负压，油罐通气管口的机械呼吸阀会自动打开，空气进入罐内达到压力平衡。 汽油采用“分散式”加油油气回收系统，其工作原理主要是利用加油机外加的分散泵，在加油运转时产生中央真空吸力，再通过回收管路，油箱逃逸出来的油气回收到低标号汽油罐中。 加油工艺流程如下： 汽油储罐 油泵 管道 加油机 加油枪 油箱 油气 油气回收管道 通气管 机械呼吸阀 阻火器 通气管 图2.2-4 汽油加油工艺流程框图 给车辆加柴油时，罐内气液比不足形成负压时，空气由通气管管口阻火通气帽进入油罐，保持油罐压力平衡。 柴油储罐 汽油储罐 底阀 管道 加油机 加油枪 油箱 通气管 阻火器 空气 图2.2-5 柴油加油工艺流程框图 （4）量油 采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。 该站采用的工艺不是《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）中规定的重点监管的危险工艺。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |