安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 南昌广宏企业管理有限公司广阳加油站安全现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年12月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 | 37250438462 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.12.09 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德 2025.12.12 |  |  |
| 项目简介 | 南昌广宏企业管理有限公司广阳加油站（以下简称“该加油站”）于2023年03月02日成立，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为李煌，统一社会信用代码为91360106MAC9U3N99R，注册地址位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道香缇溪岸以西。经营范围为许可项目：成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。 该加油站土地隶属南昌高新开发区艾溪湖管理处广阳村村民委员会所有。2012年10月31日南昌广宏企业管理有限公司广阳加油站与南昌高新开发区艾溪湖管理处广阳村村民委员会签订租赁合同，交由南昌广宏企业管理有限公司广阳加油站负责经营该加油站。南昌广宏企业管理有限公司广阳加油站于2023年02月28日取得了南昌高新技术产业开发区应急管理局出具的危险化学品经营许可证，编号：洪高新安经（甲）字[2023]000003号，有效期至2026年02月27日；于2023年04月12日取得了南昌市商务局出具的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪商0010号，有效期至2026年3月31日。 该加油站主要经营92#、95#汽油和0#柴油，设有6台四枪加油机，5台SF双层油罐（2台30m³的92#汽油罐、1台30m³的95#汽油罐和2台30m³的0#柴油罐），最大储存能力为120m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为二级加油站。 |  |  |
| 工艺流程 | 工艺流程 工艺流程主要分为卸油、储油、加油、量油四部分。工艺能保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。 （1）卸油 该站汽油采用密闭卸油方式。油槽车进入加油站停稳后。用静电接地报警仪将车辆与接地体相连。静止五分钟后。将油气回收软管连到油罐车油气回收口，再连到油罐的油气回收快速接口。打开油罐回收口阀门。再将卸油软管与油槽车卸口相连，再连接到油罐卸油快速接口上。打开油罐的进口阀门，再打开槽车出口阀门。油槽车内油品靠自重压入油罐，罐内气体通过油气回收软管进入槽车，实现密闭卸油。卸完油后静止五分钟，关闭槽车卸油口阀门，再依次关闭油罐进口阀门、油罐油气回收口阀门，拆除卸油软管、再拆除油气回收软管，断开静电接地连线，油槽车驶出加油站。 油罐车密闭卸油工艺基本流程如下： 油气回收口 油气回收管道 油罐车 快速接头 密闭卸油口 汽油储罐 阀门 胶管 图2.2-2 油罐车汽油密闭卸油工艺流程框图 该站柴油采用密闭卸油方式。油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，用防静电接地报警器的接地夹接地后，稳油5分钟，连接软管快速接头，打开油罐车阀门通过软管卸入相应油罐。 油罐车 胶管 快速接头 密闭卸油口 储罐 通气管 阻火器 阀门 图2.2-3 油罐车柴油密闭卸油工艺流程框图 （2）储油 对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。 （3）加油 采用正压式加油工艺。当给车辆加汽油时，开启潜油泵（设在油罐内）将地下油罐的油品抽出，通过加油枪加至车辆的油箱。当气液比不足时，罐内形成负压，油罐通气管口的机械呼吸阀会自动打开，空气进入罐内达到压力平衡。 汽油采用“分散式”加油油气回收系统，其工作原理主要是利用加油机外加的分散泵，在加油运转时产生中央真空吸力，再通过回收管路，油箱逃逸出来的油气回收到低标号汽油罐中。 加油工艺流程如下： 汽油储罐 油泵 管道 加油机 加油枪 油箱 油气 油气回收管道 通气管 机械呼吸阀 阻火器 通气管 图2.2-4 汽油加油工艺流程框图 给车辆加柴油时，罐内气液比不足形成负压时，空气由通气管管口阻火通气帽进入油罐，保持油罐压力平衡。 柴油储罐 汽油储罐 底阀 管道 加油机 加油枪 油箱 通气管 阻火器 空气 图2.2-5 柴油加油工艺流程框图 （4）量油 采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。 该站采用的工艺不是《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）中规定的重点监管的危险工艺。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |