安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 江西高速石化有限责任公司永新东服务区西加油站油罐柴改汽项目安全条件评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2025年12月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 熊克书 | S011035000110192001546 | 027024 |
| 项目组成员 | 舒斌 | 0800000000205889 | 013031 |
|  | 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
|  | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095 |
|  | 谢雨飞 | CAWS350000230200227 | 043378 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 熊克书2025年12月5日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | / |  |  |
| 项目简介 | 江西高速石化有限责任公司永新东服务区西加油站成立于2023年8月30日，现位于江西省吉安市永新县怀忠镇茶源村，法定代表人：陈志斌，经营范围：许可项目:成品油零售，危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许，日用百货销售，洗车服务，机械设备可类化工产品)销售，非居住房地产租赁，住房租赁，票务代理服务，润滑油销售，文具用品零售，办公用品销售，服装服饰零售，针纺织品销售，个体育用品及器材零售，家用电代器销售，显示器件销售，五金产品零售，广告设计、理，广告制作，软件开发，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，单用途商业预付卡代理销售，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充申站，办公设备耗材销售，汽车装饰用品销售，石油制品销售(不含危险化学品)，凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，统一社会信用代码：91360830MACWN9M089；江西高速石化有限责任公司永新东服务区西加油站资产属于江西省交通投资集团有限责任公司所有，由江西省高速石化有限责任公司赣西南分公司管理。 该加油站占地面积为3000㎡，产权归属江西省交通投资集团有限责任公司，交由江西高速石化有限责任公司下属赣西分公司经营管理该加油站。该加油站内原设置承重罐区1座，罐区内设有1台50m³卧式SF双层汽油储罐（92#）、1台50m³卧式SF双层汽油储罐（95#）、2台50m³卧式SF双层柴油储罐（0#1、0#2）、1台30m³卧式SF双层汽油储罐（98#），油罐总罐容230m³，柴油折半计入油罐总容积为180m³，属于一级加油站；加油站设有3个加油岛，安装3台四枪潜油泵加油机，为满足市场需求，公司拟将1个50m³0#柴油储存罐更改为95#汽油储存罐，1台50m³95#汽油储罐更改为92#汽油储罐，1台30m³98#汽油储罐更改为95#汽油储罐。并将部分加油机中的加油枪加油型号进行调整。储油罐更改后将变为：2台50m³卧式SF双层汽油储罐（92#）、1台50m³卧式SF双层汽油储罐（95#）、1台50m³卧式SF双层柴油储罐（0#1）、1台30m³卧式SF双层汽油储罐（95#），油罐总罐容230m³，柴油折半计入油罐总容积为205m³，属于一级加油站。加油机更改后将变为：1台92#/95#/92#/95#加油机、1台92#/95#/92#/95#加油机、1台92#/0#/0#/95#加油机。 江西高速石化有限责任公司永新东服务区西加油站于2025年11月3日取得由永新县工业和信息化局出具的《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》，项目统一代码为：2511-360830-07-02-343836。 对该企业生产过程中所涉及的化学品进行辨识：该工程涉及的汽油属于危险化学品。其中涉及的汽油属于重点监管的危险化学。 该企业不涉及重点监管的危险化工工艺，经营装置和储存的危险化学品不构成危险化学品重大危险源。 该企业不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制爆危险化学品、特别管控危险化学品、监控化学品。 |  |  |
| 工艺流程 | 工艺流程 1、卸油工艺 当油罐车驶至加油站内密封卸油口停车处，停稳熄火，连接好静电接地 装置，将油罐车的卸油口、油气回收口（汽油卸油时需要）与站内密闭卸油口的进油口、油气回收口（汽油卸油时需要）连接好，静止十五分钟后开始卸油。利用油罐车与地下储油罐的高位差，采用密闭式卸油。汽油卸油采用油气回收系统，在油罐车卸油过程中，将该汽油油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。其流程如下： 油气回收 油罐车 卸油连接软管 卸油管道 地下油罐 图2.7-1 汽油卸油工艺流程图 油罐车 卸油连接软管 卸油管道 地下油罐 2、加油工艺 加油作业时，利用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入汽车受油容器。同时，加汽油作业时，汽油设有油气回收系统，汽油油气通过油气回收管道回至汽油罐。具体流程见下图： 3、油气回收工艺 汽油油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减小经济损失，从而得到可观的效益回报。 本加油站汽油系统设有卸油油气回收和加油油气回收。 （1）汽油卸油油气回收 汽油卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，通过卸油油气回收管道使汽油罐与汽油罐车相互连通，将汽油在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。 该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，汽油卸油油气回收阶段结束。 （2）汽油加油油气回收 汽油加油油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将汽油在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下92#汽油储罐、95#汽油储罐内的油气回收过程。 该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 停止加油时，油泵信号中断，真空泵关闭。系统由油气回收加油枪、真空泵、拉断阀、油气分离器、反向同轴胶管等组成。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |