安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 赣州华阳石油化工有限公司经营危险化学品（成品油）项目安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2026年3月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 蓝家财 | CAWS530000230200862 | 042916 |
| 项目组成员 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
|  | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 于志勇 | 2014033230330000003310230030 | 51190209624 |
|  | 程冬红 | 1500000000301714 | 026812 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 | 37250438462 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 蓝家财、刘二平 2026年3月12日 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 蓝家财、刘二平 2026年3月15日 |  |  |
| 项目简介 | 赣州华阳石油化工有限公司前身为浙江壳牌能源发展有限公司赣州岗边大道加油加气站，2026年2月由浙江壳牌能源发展有限公司转让给赣州华阳石油化工有限公司后更名为赣州华阳石油化工有限公司。该加油站成立于2019年5月41日，为从事成品油（汽油、柴油）储存、经营及车用尿素溶液（柴油尾气净化液）经营的企业，转让给赣州华阳石油化工有限公司后加油站内的设施设备、管理、操作人员及油站地址等均未有变动，只是加油站名称与法定代表人变更为了赣州华阳石油化工有限公司与喻云敏。 该加油站主要建构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区、加油机及尿素加注机。其中30m392#埋地卧式汽油储罐2台，30m³95#埋地卧式汽油储罐1台，30m³0#柴油卧式储罐2台，总储存能力为120m³（柴油折半），属二级加油站。加油站生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 该加油站的《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、《安全生产标准化三级企业（危化）证书》均仍在有效期内。 根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局第79号令）的要求，危险化学品经营企业变更后，《危险化学品经营许可证》须在20个工作日内申请变更，必须经过安全评价，换发新的危险化学品经营许可证等后方可营业。 |  |  |
| 工艺流程 | 加油站经营汽油、柴油及尿素溶液（柴油尾气净化液）。其中尿素溶液由加油站直接购置桷装尿素后直接倒入尿素加注机；汽油、柴油来料运输由专业柴油、汽油运输单位及车辆负责到站，加油站不负责化学品（柴油、汽油）的道路运输。 汽油、柴油经营工艺流程： 1、卸油工艺流程：采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置15分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。 2、加油工艺流程：采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |