安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 上饶市龙海石油有限公司朝阳加油站安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2026年3月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192 002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 于志勇 | 2014033230330000003310230030 | 51190209624 |
|  | 张晋慧 | 1100000000302946 | 020045 |
|  | 周巧云 | 20231004632000007942 | 32240386462 |
|  | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德2026.3.4 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德2026.3.8 |  |  |
| 项目简介 | 上饶市龙海石油有限公司朝阳加油站（简称“该加油站”）于2020年6月注册成立。主营产品是汽油和柴油。 该加油站位于江西省上饶市信州区朝阳乡下潭村上广公路北侧老屋山底066号。上饶市市场监督管理局办理营业执照（统一社会信用代码：91361100MA3989JG0L），并已取得上饶市商务局颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第上饶0601号）及上饶市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（赣饶应经许字〔2023〕0324050号）。 该加油站有5台加油机，有4个油罐，容量分别是1台50m³的92#汽油储罐、1台50m³的95#汽油储罐、2台50m³0#柴油储罐，油品储量折算为150m³（柴油折半计算）。站内职工人员11人。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为二级加油站。 |  |  |
| 工艺流程 | 1、卸油工艺、卸油油气回收工艺 该站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置十五分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。 卸油油气回收系统:在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。 2）加油工艺、加油油气回收工艺 加油工艺：计量后通过潜油泵进行加油，油品自油罐内通过底阀、工艺管道至加油机处，用加油枪加油于受油容器。加油枪具有自封闭功能，以保证加油的安全性。加油过程采用“分散式”加油油气回收系统，及时将受油容器内的油气回收至油罐。加油完毕后尽快将加油枪放回托架内。 加油油气回收系统：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |