安全评价报告公开信息表

| 项目名称 | 江西草珊瑚消毒用品股份有限公司安全现状评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 2026年6月 |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业号 |
| 项目负责人 | 徐顺星 | S011041000110192002229 | 018803 |
| 项目组成员 | 乔贯德 | 1700000000300087 | 030797 |
|  | 于志勇 | 2014033230330000003310230030 | 51190209624 |
|  | 程冬红 | 1500000000301714 | 026812 |
|  | 刘二平 | 03320241036000000887 | 37250438462 |
| 技术专家 | / |  |  |
| 现场勘察人员及时间 | 徐顺星、乔贯德2026.5.8 |  |  |
| 现场核查的人员和时间 | 徐顺星、乔贯德2026.6.20 |  |  |
| 项目简介 | 江西草珊瑚消毒用品股份有限公司（以下简称“该公司”）是一家专业从事开发生产与销售人体皮肤粘膜、环境、医疗器械等消毒用品一体化的高新企业。位于江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙二路989号，成立于2002年9月12日，注册资本2188万元，法定代表人周贵保，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围：液体消毒剂（净化）、（液体、凝胶）、消毒剂（洗手用）、用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、液体抗（抑）菌制剂（净化）的生产；第Ⅰ类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、塑料制品的生产；玻璃仪器、办公用品、电子产品、建筑材料的销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；日用化学产品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 江西草珊瑚消毒用品股份有限公司于2023年8月22日取得由南昌市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：赣洪应急经（甲） [2023]00082号，许可范围：乙醇、次氯酸钠溶液、过氧化氢消毒液、戊二醛消毒液、来苏尔、碘伏、新洁尔灭，经营方式为批发、零售，有效期为2023年8月23日至2026年8月22日。 根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年主席令第88号修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号、第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令第55号、第79号修正）等的要求：危险化学品经营许可证有效期为3年，有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期前向发证机关提出换证申请。 |  |  |
| 工艺流程 | 一、84消毒液生产工艺流程 （1）先将十二烷基苯磺酸钠和十二烷基磺酸钠按10%溶液配制沉降，待用。 （2）将沉降澄清的十二烷基苯磺酸钠和十二烷基磺酸钠按投料量加入配料槽中，加适量去离子水，搅拌均匀。 （3）将次氯酸钠按配方比例缓缓加入以上混合液中，边加边搅拌，使其混匀，并打捞出悬浮物，直至较为清亮，静置12小时后，取样化验合格后进行过滤分装。 （4）按出厂要求进行项目检验，检验合格后，按卫生条件要求，进行过滤、分装、封口、贴签。成品检验合格后，装箱入库。 （5）该生产过程仅为物理搅拌过程，不涉及化学反应。 二、戊二醛消毒液生产工艺流程 （1）先加入配方量的平平加，再加水升温、搅拌溶解备用。 （2）向配料桶加去离子水、戊二醛，使搅拌均匀将溶解的平平加缓缓加入，搅拌均匀，静置。 （3）接出厂要求进行项目检验，检验合格后，按卫生条件要求，进行过滤、封口、贴标签。成品检验合格后，装箱入库。 （4）该生产过程仅为物理搅拌过程，不涉及化学反应。 三、过氧化氢消毒液生产工艺流程 （1）先在配料槽中加入部分去离子水，在搅拌下缓缓加入浓过氧化氢，搅拌片刻再加入剩余部分的水及柠檬酸直至搅拌均匀。静置，化验。 （2）接出厂检验项目，进行检验，合格后，按卫生条件分装程序，进行过滤、灌装、拧盖、贴标签，成品检验合格装箱入库。 （3）该生产过程仅为物理搅拌过程，不涉及化学反应。 四、碘伏消毒液生产工艺流程 （1）将碘和助溶剂搅拌使其将碘溶解（溶液1），另加平平加和去离子水，利用设备配套的电加热设施加温溶解（溶液2）。将溶液2加入配料槽，并加水搅拌均匀。将溶液1慢慢倒入配料槽中，边加边搅拌，直至均匀。再将十二烷基苯磺酸钠加入并搅拌均匀，即可。 （2）按出厂要求进行项目检验，检验合格后，按卫生条件要求，进行过滤、分装、封口、贴签。成品检验合格后，装箱入库。 |  |  |
| 被评价单位信息反馈情况 | 满意 |  |  |